NÁVOD MONTÁŽE A OBSLUHY FILTRA ZUMIKRON

OBSAH

Predslov

2. Bezpečnostné pokyny (prosím najprv celé prečítať)!

3. Návod na obsluhu Zumikronu

4. Princíp funkcie Zumikronu

5. Komponenty

5.1. Filter a adaptačná rúra

5.2. Prívod

5.3. Riadiaci modul

6. Požiadavky na zariadenia vybavené filtrom častíc

7. Krbové zariadenia s oddeľovačom častíc

7.1. Peletové pece s oddeľovačom častíc (Pelet, štiepané drevo)

8. Inštalácia oddeľovača častíc

8.1. Výstavba krbovej / kachľovej zostavy s oddeľovačom častíc

8.2. Elektrické prípojky Zumikronu

8.2.1. Elektrické prípojky riadiacej jednotky

8.2.2. Elektrické prípojky filtra

9. Prvé uvedenie do prevádzky

10. Čo robiť, keď...

11. Interface

12. Preberací protokol a protokol o zahájení prevádzky

13. Čistenie

14. Opravy

Príloha I Prípojka Interface/rozhranie s multifunkčným relé

Príloha II Technické dáta Zumikronu

Príloha III Schéma montáže
Príloha IV Rozmery, vzdialenosti

Príloha V Prehlásenie o zhode

PREDSLOV
Zakúpili ste si Zumikron oddeľovač častíc od firmy Rüegg Cheminée, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.
Produkty sú konštruované podľa najnovšieho technického štandardu a sú zárukou vysokej kvality a životnosti pri správnom zaobchádzaní.

Správna montáž a prevádzkovanie (podľa tohto návodu) sú nevyhnutné pre bezproblémový chod a dlhú životnosť produktu.

Prosím, pozorne si prečítajte pred samotnou montážou a pred prvým uvedením do prevádzky tento návod.

Nechajte si montážnikom vysvetliť spôsob funkcie zariadenia.   

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (prosím najprv celé prečítať)!
Poškodené a zle fungujúce  a/alebo prevádzkovanie zariadenia s nevhodnými spaľovacími látkami (príliš vlhké palivo, impregnovaná alebo inak opracované palivo, spaľovanie odpadu atď. ) môžu obmedziť jeho funkciu, ba dokonca môže prísť k jeho zničeniu. 

Tento návod k montáži a k obsluhe obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, montáže a obsluhy. Prosím pozorne celé prečítajte! Tento návod sa týka výlučne produktu Zumikron od firmy Rüegg. 

Kompetentný kominár musí byť pred prvým čistením zariadenia  informovaný, že do systému splodín bol namontovaný Zumikron. Kominár musí byť oboznámený o týchto bezpečnostných opatreniach.

Pre kominára: Prosím, najprv si prečítať bezpečnostné upozornenia. Pred samotným čistením musí byť Zumikron odmontovaný a namontovaný čistiaci kryt. Pred vymontovaním najprv vypnúť sieťový vypínač. Usadeniny na filtri sa môžu len povysávať s vysávačom alebo omietnuť jemným štetcom. Po očistení opäť namontovať Zumikron a zapnúť sieťový vypínač. Dávať pozor, aby sa elektróda /tenší drôt/ pri odstraňovaní ani pri montovaní filtra nepricvikla alebo nezlomila.

Zumikron je elektrofilter, ktorý je určený pre zariadenia, kde sa kúri drevom a ako samostatný stavebný diel bol preskúšaný a schválený podľa EN normy (Smernica o nízkom napätí, elektrická bezpečnosť, EMV). (Prehlásenie o zhode v prílohe V).

Zumikron má osvedčenie na zabudovanie do spojovacej rúry vo výstavbovej miestnosti vykurovacieho zariadenia bez dodatočných opatrení. Montáž do komína je možná len vtedy, ak je zabezpečená protipožiarna ochrana. Je potrebné priniesť povolenie príslušného úradu.

V každom prípade je potrebné dodržiavať aktuálne platné predpisy a smernice konkrétnej krajiny.

Pri montáži a prevádzke dbajte aj na návody montáže a obsluhy ostatných komponentov.
Montáž Zumikronu môžu uskutočniť len kvalifikovaní odborníci. Všetky práce, ktoré súvisia s elektrikou stavebných dielov môžu vykonať len elektroinštalatéri za podmienky dodržania platných predpisov, smerníc a noriem.

Riadiaci box a ochranný kryt filtra sa môžu otvoriť len vtedy, ak je vypnutý sieťový spínač.

Riadenie môže byť spustené len vtedy, keď sú všetky prípojky úplne a správne zapojené.

Bez uzemňovacieho vodiča nemôže byť riadiaca jednotka prevádzkovaná!

Chýbajúci alebo prerušený uzemňovací vodič vedie k poškodeniu riadiacej jednotky. Okrem toho by vlastne uzemňovací vodič neplnil svoju funkciu.

Je úlohou inštalatéra, aby každá výfuková rúra bola v oblasti pôsobenia Zumikronu správne uzemnená.

Pokiaľ nie je kábel vysokého napätia zastrčený, riadiaca jednotka sa nesmie zapnúť. Neprichádza k vedeniu vysokého napätia, čo spôsobí poškodenie transformátora vysokého napätia a spínacej elektroniky.

Čistenie / Údržba:

Filter a splodinové zariadenie musia byť občas vyčistené od usadenín. Interval čistenia závisí  od typu krbovej zostavy a od dĺžky používania. Ak bude čistenie zanedbané môže to spôsobiť vybitie napätia v oblasti filtra. Tým sa znižuje účinok oddeľovania Zumikronu.

Prekročenie napätia signalizuje riadiaca jednotka ako chybové hlásenie „príliš veľký ionizačný prúd“ a na prednom paneli svieti červená kontrolka.

Viac v časti 3.
3. Návod na obsluhu
Ovládacie  prvky a ukazovatele

[image: image7.emf]
[image: image1.emf]
Hlavný spínač zapnutý. Odlučovač častíc pripravený k prevádzke. 

Ventilátor v prevádzke.

Prevádzková teplota je dosiahnutá

*Vysoké napätie je zapnuté

**Ionizovaný prúd príliš nízky

***Ionizovaný prúd príliš vysoký

Za normálnej prevádzky svietia stále prvé štyri zelené ukazovatele.

*bliká približne 30 sekúnd po zapnutí = normálny prevádzkový stav. 

Bliká tiež, keď svieti kontrolka „prúd príliš veľký“

**príliš nízky prúd: krátkodobé zasvietenie nemá žiadny význam. Pokiaľ svieti stále = prerušená elektróda alebo silno znečistená. Pozri nižšie „preskúšanie filtra“ 
***prúd príliš vysoký: krátkodobé zasvietenie nemá žiadny význam. Môže nastať napr. pri používaní vlhkého dreva počas zakladania ohňa. Automaticky sa dosiahne optimálny stav, len čo budú splodiny suché. Pokiaľ svieti stále = neustále prichádza k prekročeniu napätia kvôli silnému znečisteniu filtra alebo došlo k posunutiu elektródy. Pozri nižšie „preskúšanie filtra“.
Ak svietia obidva červené ukazovatele alebo ovládanie nereaguje ako zvyčajne:

Vypnúť ovládanie hlavným vypínačom a po cca. 10 sekundách opäť zapnúť. 

Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisného partnera.

Preskúšanie filtra:

Na riadiacom prístroji vypnúť hlavný vypínač. Počkať minimálne jednu minútu, aby sa mohlo odbúrať elektrické napätie. Uvoľniť upevnenie na výfukovej rúre, pootočiť v smere hodinových ručičiek a vytiahnuť. 

Kontrolovať nasledovné:

- silné usadeniny na filtri, predovšetkým v oblasti vedenia izolátora a na elektróde, môžu byť príčinou, že svieti kontrolka príliš vysokého alebo nízkeho prúdu. Vyčistiť filtračnú jednotku, adaptačnú rúru a splodinovú rúru.

- nachádza sa elektróda v strede adaptačnej rúry? Ak je vzdialenosť elektródy od adaptačnej rúry alebo od snímača tepla menšia ako 30 mm môže to spôsobiť prekročenie napätia. V takomto prípade upraviť polohu elektródy.

Filter znova namontovať. Na ovládacom zariadení zapnúť hlavný vypínač. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného partnera.

Dôležité!!! V prípade hlásenia poruchy môžete vykurovacie zariadenie ďalej používať. Popolček v tomto prípade nebude vôbec alebo len v malom množstve oddeľovaný.

Aby sa predišlo poškodeniu filtra je dôležité, aby ovládanie ostalo zapnuté. Inak musí byť filter vymontovaný a čistiaci kryt namontovaný.

Aby sa predišlo elektrickému schlag alebo poškodeniu riadiacej jednotky, pred každým čistením alebo akoukoľvek manipuláciou s filtrom alebo riadiacou jednotkou: najprv vypnúť spínač a počkať minimálne minútu, aby sa mohli odbúrať elektrické polia.

Až teraz prerušiť sieťové spojenie (vytiahnuť zástrčku alebo vypnúť poistku), pretože k odbúraniu elektrických polí je nutné uzemnenie.

4. Princíp funkcie Zumikronu

Princíp funkcie

Princíp elektrostatického odlučovania častíc je založený na nasledovných procesoch:

Produkcia nosičov náboja – nabitie častíc – oddeľovanie častíc pomocou elektrostatickej sily.

Keď privediete elektrické napätie do elektródy, okolo drôtenej elektródy vznikne elektrické pole. Pri dostatočne vysokom napätí bude sila elektrického poľa taká vysoká , že príde ku koronárnemu výboju. Tým vznikajú nosiče náboja, ktoré spôsobia nabitie molekúl v splodinovejj rúre. Pri stretnutí takto vzniknutých ionizačných plynov s časticami v prúde splodín sa napokon častice nabijú. Na základe elektrického poľa sú tieto nabité častice stlačené na stenu kanála odpadových spalín, kde sú trvalo odlúčené.

Obvykle sa filter montuje do kovovej adaptačnej rúry. Tým sa dosiahne optimálny ionizačný účinok. Pokiaľ sa filter montuje do vymurovaného alebo keramického splodinového kanála, musí byť v oblasti elektródy pridaná kovová náhrada ako protipól.

[image: image2.emf]
5. Komponenty

Zumikron sa skladá z troch hlavných komponentov:

- adaptačnej rúry s filtračnou jednotkou a elektródou
- prívodu

- riadiacej jednotky s puzdrom
5.1. Filtračná jednotka a adaptačná rúra

Adaptačná rúra slúži na integráciu filtra do dymovodu. Pri filtri sa uskutočňuje samotný proces ionizácie a tým aj proces odlučovania častíc.

Adaptačná rúra / filter Zumikron – verzia UNTERPUTZ

[image: image3.emf]
Filter sa skladá v podstate z nasledovných komponentov:

- zo základnej platne s upínacími sponami, kónusového čističa vzduchu a pripojovacieho hrdla krytu

- snímača teploty

- z držiaka elektród a izolátora

- elektródy

- krytu (len pri kompaktnej verzii – AUFPUTZ s plochým ventilátorom )
Základný model filtra je pre všetky prierezy rovnaký. Rozdiely vo filtroch sú iba v umiestnení elektródy, ktorá musí byť umiestnená vždy do stredu spalinovej rúry. 

Filter má na základnej platni otvor veľkosti 50 mm, ktorý sa nachádza presne oproti spalinovému vedeniu. Tu vstupuje izolovaný držiak elektród do spalinovej rúry.

Ostávajúci voľný prierez umožňuje prechod čistiaceho vzduchu do spalinovej rúry.

Dôležité: Voľný prierez nesmie byť nikdy uzavretý.

Filter musí byť vždy pripevnený pomocou príruby na rúru adaptéra. Dostupný je v týchto prierezoch: 130/150/180/200/250/300/max. 400 mm.

Prevedenia adaptačnej rúry a jej priemery sa stále rozširujú. 

Prehľad momentálne dodávaných prevedení adaptačnej rúry nájdete v aktuálnom cenníku.

5.2. Prívod

Zumikron – verzia UNTERPUTZ

Prívod z riadiaceho boxu k filtru umožňuje hliníková flexibilná rúra s priemerom 80 mm. V tejto rúre je čistiaci vzduch vedený od ventilátora v riadiacom boxe, kábla vysokého napätia, signalizačného kábla a uzemňovacieho kábla.

Okrem vedenia kábla plní prívod aj inú dôležitú funkciu. Slúži vedeniu vzduchu. Nasmerovaný prúd vzduchu pomocou plochého ventilátora v spojovacej rúre smerom k filtru slúži na:
- systémové chladenie

- udržovanie čistoty stavebných dielov

Dôležité: Prívod vzduchu nesmie byť nikdy prerušený! Preto nie je dovolené, aby sa spojovacia rúra nenamontovala, prerušila alebo zbytočne v priereze redukovala. Prívod vzduchu riadiacim boxom cez spojovaciu rúru musí byť vždy zabezpečený, inak môže prísť k poškodeniu filtra a predovšetkým izolátora! 

Maximálna teplota v okolí filtra: 120 °C.

Zumikron kompaktná verzia AUFPUTZ:

Prívod od riadiaceho boxu k filtru v sieťovej hadici. V tejto hadici je vedený kábel vysokého napätia, signalizačný kábel a uzemňovací kábel.

Ventilátor pre čistenie vzduchu sa v tomto prevedení nachádza vo filtri. 

Dôležité: Prúdenie vzduchu nesmie byť nikdy prerušené! Vetracie štrbiny ventilátora nesmú byť nikdy prikryté. Prívod vzduchu musí byť vždy zabezpečený, inak môže prísť k poškodeniu filtra a predovšetkým izolátora! 

Maximálna teplota v okolí filtra: 50 °C.

5.3. Riadiaci modul

Zumikron verzia UNTERPUTZ

Riadiaci modul obsahuje generátor vysokého napätia a riadiacu elektroniku.

Pripojovacie hrdlo: priemer 80 mm (2x)

sieťová prípojka (alternatíva vzadu alebo vpredu) 

prienik/prechod kábla

plochý ventilátor

riadiaci box (UNTERPUTZ)

6 LED diód = ukazovatele stavu prevádzky

predný panel

sieťový spínač

Riadiaci box s integrovaným plochým ventilátorom a riadiaca jednotka tvoria 

spolu riadiaci modul. Riadiaci box sa v prevedení UNTERPUTZ integruje do 

obmurovky krbovej vložky alebo pece. Po dokončení montáže zariadenia 

sa na riadiacu jednotku pripoja dodané káble a sieťová prípojka a na druhej

strane sa kábel pripojí k filtračnej jednotke.

Zumikron kompaktná verzia AUFPUTZ:

Riadiaci modul obsahuje generátor vysokého napätia a riadiacu elektroniku.

[image: image4.emf]
Riadiaci box a riadiaca jednotka tvoria spolu riadiaci modul. Všetky elektrické pripojenia sú v prevedení AUFPUTZ  realizované. Sieťová prípojka je prevedená sieťovým káblom so zástrčkou. 

6. Požiadavky na zariadenia vybavené filtrom častíc

Nasledovné predpoklady pre zabudovanie tohto oddeľovača častíc musia byť dodržané:

1. zariadenie musí byť po technickej stránke spaľovania v poriadku! Filter častíc neslúži na to, aby naprával poruchy zariadenia!

2. žiadne spaľovanie tvoriacich sa sadzí!

3. integrácia filtra do splodinovej rúry musí byť stavebne možná, prednostne sa montuje do prípojnej rúry krbovej vložky do komína.

4. zabudovanie do komína je možné, keď je zabezpečená protipožiarna ochrana. 

Je potrebné priniesť povolenie príslušného úradu. 

5. Spalinový kanál (separačná cesta) po filtri častíc by mal byť dlhý minimálne

1,5 m. 

Čím dlhšia separačná cesta je k dispozícii, tým vyšší je účinok separácie.

Priama cesta, to znamená cesty spalinovej rúry bez zmien prierezu alebo 

smerov: 

- pred filtrom: 1 x priemer

- za filtrom: 1 x priemer

Zásada: čím pokojnejšia je trasa pred a za filtrom, tým lepšie!

Žiadne komínové klapky priamo pred alebo za filtrom:

- pred filtrom: 1 x priemer

- za filtrom: 1 x priemer

6. Prevedenie spalinovej rúry v oblasti filtra je irelevantné, to znamená, že 

filter môže byť na rúru pripojený zvislo, ale i horizontálne.

Dôležité: Samotný filter nemôže byť v ležiacej alebo v šikmo nahor smerujúcej 

spalinovej rúre nikdy namontovaný smerom nadol.

7. Možné priemery výfukovej rúry: 130/150/180/200/250/300/max. 400 mm.

8. Musí byť zaistený prístup k filtru

9. Pri zariadeniach s krbovou vložkou a pri kachľových peciach sa musia 

naplánovať revízne dvere s minimálnymi rozmermi 30x30 cm.

10. Filter sa musí dať vybrať v takom stave, v akom bol zabudovaný! To 

znamená, že voľnosť pohybu smerom dozadu , priečne k osi výfukovej rúry, 

musí byť dostatočná na to, aby sa dala vysunúť elektróda z adaptačnej rúry.

11. Pri verzii UNTERPUTZ je riadiaci box a filter spojený pomocou hliníkovej flexibilnej trubice, cez ktorú vedie kábel a vedenie čistiaceho vzduchu.

12. Priemer 8 cm, žiadne zmeny prierezu!

13. Žiadne prerušenia vedenia!

14. Vzduchotesné pripojenie

15. Žiadne extrémne zmeny smerov!

16. Žiadne iné materiály!

17. Maximálne povolené teploty okolia pri filtri: verzia UNTERPUTZ max. 120°C, verzia AUFPUTZ max. 50°C

18. Žiadny kontakt s dymovodom a jeho tepelnou izoláciou!

19. Dĺžka hadice po filtri, ktorá musí ostať voľne visieť, musí byť min. 80 cm, to znamená, že v tejto časti nesmie ostať ani skrížená ani zamurovaná!

20. Prefukovaný vzduch (3-5m³/h) je vedený pomocou malého priameho ventilátora cez riadiaci box. Vzduch nesmie byť studenší ako 0°C a nesmie byť privádzaný z obytnej miestnosti.

21. Teplota okolia riadiaceho boxu nesmie prekročiť 50°C!

To znamená, že musí byť integrovaná v periférii zariadenia, mala by byť pre užívateľa vždy dobre viditeľná, napr. na sokli. 

22. S dodávaným štandardným zväzkom káblov sa riadiaci box môže nachádzať maximálne 2,75 m od filtra

23. Je možné objednať zväzok káblov v max. dĺžke 5 m. V tomto prípade je vzdialenosť medzi riadiacim boxom a filtrom 4,75 m.

24. Mriežka pripojenia vzduchu z miestnosti/čerstvého vzduchu nesmie byť vzdialená od riadiaceho boxu viac ako 2 m.

25. Riadiaca jednotka sa musí dať vybrať z riadiaceho boxu, to znamená, že 50 cm pred riadiacim boxom nesmie byť namontovaná žiadna prekážka.

26. Menovitý výkon  ohniska krbov a kachiel nie vyšší ako 35kW, pri peletových zariadeniach a na štiepané drevo max. 70 kW! Týmto nariadením obmedzujeme rýchlosť spalinových plynov.

27. Vďaka rozdeleniu prúdenia spalinových plynov a zabudovaniu viacerých filtrov Zumikron môžu byť zariadenia vybavené vyšším výkonom.

28. Teploty výfukových plynov pod 400°C

29. Žiadny pretlak vo výfukovej rúre

30. Sieťová prípojka 230V. Spotreba prúdu v pohotovostnom režime 3W, v prevádzke  < 10W

31. Testované a schválené podľa požiadaviek európskych noriem. (smernice nízkeho napätia, elektrická bezpečnosť, EMV)

Oddeľovač častíc sa dá integrovať do takmer všetkých menších krbových vložiek. Toto platí aj pre dovybavenie už existujúcich krbových vložiek.

Pri dodržaní zásad môže priemerný únik jemného prachu s oddeľovačom častíc klesnúť o cca 60 – 90 %. (Merané s CPC meračom častíc).

Dôležité: Ak nebudú dodržané požiadavky pri inštalácii, nemôžu sa uplatniť garančné nároky.

7.  Krbové zariadenia s oddeľovačom častíc

Krbové zariadenia s oddeľovačom častíc

Detailná schéma montáže pozri prílohu III

7.1. Peletové pece s oddeľovačom častíc (Pelet, štiepané drevo)

Obrázok +text: Detailná schéma montáže v prílohe III

8. Inštalácia oddeľovača častíc

- prosím skontrolujte si pri preberaní oddeľovača častíc, či je objednávka úplná

- predtým než začnete s inštaláciou oddeľovača častíc, musí byť jeho integrácia do celkového systému dôkladne naplánovaná. Len prevedenie zhodné s požiadavkami uvedenými v kapitole 6 zaručuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku zariadenia.

- montážnik oddeľovača častíc je zodpovedný za to, že sa do zmontovaného zariadenia dá filter bezproblémovo vložiť a aj vybrať z adaptačnej rúry. Je dôležité, aby sa pri vytváraní i pri samotnom dokončení zariadenia toto stále overovalo.

Zumikron verzia UNTERPUTZ

Zumikron kompaktná verzia AUFPUTZ

8.1. Výstavba krbovej zostavy / kachľovej zostavy s oddeľovačom častíc

Pre inštaláciu a pre výstavbu krbovej vložky, resp. kachľovej zostavy sa musí brať do úvahy dodatočný montážny návod od výrobcu. Tento návod platí aj naďalej (prierezy komínov, prívod čerstvého vzduchu, tepelná izolácia atď.) 

Pre otvorené krbové vložky a základné pece  platia náležité pravidlá remesla.

Príprava stavebných dielov

Veľa stavebných dielov je dodaných tak, že môžu byť hneď montované do zariadenia.

Zabudovanie adaptačnej rúry s filtrom

- po umiestnení krbovej vložky a po výstavbe všetkých eventuálnych vykurovacích plôch alebo keramických ťahov nasleduje inštalácia pripojovacej rúry (je to spojovacia rúra medzi krbovou vložkou / kachľami a komínom)

- počas inštalácie pripojovacej rúry prebieha zabudovanie adaptačnej rúry podľa pokynov uvedených v kapitole 6

- otvor v adaptačnej rúre, určený pre filter musí zodpovedať optimálnym stavebným požiadavkám. Nikdy nesmie smerovať nadol ani pri šikmom ani pri vodorovnom vedení rúry

- po úspešnom prevedení sa adaptačná rúra nepriepustne a mechanicky pevne integruje do pripojovacej rúry.

Montáž elektródy

1. Nastavenie oboch matíc a podložiek na držiaku elektródy (neskôr musia byť v strede adaptačnej rúry) 

2. elektróda sa napne, upevní do stredu medzi dve podložky a dve matice sa dostatočne utiahnu.

3. Elektródu nastavíme v smere osi adaptačnej rúry: zadnú maticu otáčame v smere hodinových ručičiek (pohľad zozadu) až kým nie je elektróda v správnej pozícii.

Dôležité: Na nastavenie elektródy sa nesmie použiť upínacia skrutka s ručným kolieskom. Túto skrutku (pozri obr. str. 24, ako aj index III. str. 37) uvoľniť iba v prípade, keď je treba nahradiť izolátor. 

4. Elektróda je z volfrámu a tak je veľmi flexibilná. Napriek tomu môže prísť pri neopatrnom zaobchádzaní k jej poškodeniu, napr. pri ohýbaní. Ak je elektróda vo filtri napnutá, je potrebné pozorné zaobchádzanie. Ak by aj napriek tomu prišlo k jej zalomeniu, môžeme ju (1 – 2krát) opatrne nastaviť rukou alebo kliešťami.

Zabudovanie filtra

Filter s krytom môže byť namontovaný na adaptačnú rúru:

1. filter sa inštaluje tak, že snímač tepla ukazuje vždy nadol, resp. v smere kotla alebo krbovej vložky.

2. vrchná polovička elektródy je zavedená do otvoru adaptačnej rúry. Preto je filter mierne šikmo naklonený dolu a jazýček je vedený do otvoru.

3. Teraz je filter  držaný ešte stále v šikmej polohe s odstupom 5 – 10 cm od adaptačnej rúry. Následne je nadvihnutý tak, že závitová tyč sa zastrčí do otvoru v adaptačnej rúre. 

4. Teraz môže byť filter natočený smerom dolu, treba však stále dodržať vzdialenosť od adaptačnej rúry. Teraz by mala aj spodná polovička elektródy zaskočiť/zapadnúť do otvoru na adaptačnej rúre. Ak by sa tak nestalo, je možné jemne zatlačiť jazýček rukou.

5. Predtým než bude filter celkom nasadený na hrdlo adaptačnej rúry, musí sa baterkou preskúšať nastavenie elektródy podľa predpisov.

6. Keď je toto v poriadku, môže byť filter nepriepustne nasadený a otočený tak, že spony dosadnú na doraz k závitovým kolíkom. Krídlové matice pevne utiahnuť.

Dôležité: Ak je krbová/kachľová vložka postavená a spojovacia rúra s filtrom namontovaná, musí sa preskúšať prechádzajúce uzemnenie týchto komponentov. Toto uzemňovacie spojenie musí byť dostačujúce pre správne udržanie funkcie a bezpečnosti. Ak je komín z ušľachtilej ocele napojený priamo po spojovacej rúre, patrí toto tiež k uzemňovaciemu uzlu.

Zabudovanie riadiaceho boxu UNTERPUTZ s ventilátorom

- Už pred samotnou výstavbou krbového a komínového opláštenia musí byť podľa obligátnych požiadaviek naplánované umiestnenie riadiaceho boxu. Dôležité: Okolitá teplota riadiaceho boxu s integrovanou riadiacou jednotkou by nemala prekročiť 50°C. 

- pred zabudovaním riadiaceho boxu musí byť zvolená pozícia sieťového vedenia: dole alebo na zadnej strane boxu (výrobcom je dodávané tak, že je sieťová prípojka vedená na spodnej strane boxu. Toto je možné na mieste zmeniť tým, že sa odstráni quick-nippel/rýchlospojka zo závitového upnutia kábla, ktoré sa nachádza vo vnútri).

- pri zabudovávaní riadiaceho boxu je potrebné dbať na to, aby plochý ventilátor bol vždy hore a aby fúkal v smere hliníkovej flexibilnej rúry

- box sa do opláštenia integruje tak, že bude staticky dostatočne podopieraný, to znamená, že sa zhotoví zodpovedajúca podložka tak, aby koncové hrdlo (priemer 80 mm) ostalo hore/dole voľne prístupné!

- Dôležité! Vnútro riadiaceho boxu nemôže byť počas zabudovávania znečistené, špeciálne treba dávať pozor na to, aby nebol znečistený plochý filter, ktorý sa integruje do boxu! Predný otvor riadiaceho boxu je možné počas výstavby vložky uzavrieť lepiacou páskou. 

- ak sú pre uchytenie riadiaceho boxu potrebné nejaké dierky v puzdre, musí byť z tohto puzdra najprv vybraná riadiaca elektronika a kábel. Pri vŕtaní dbať na to, aby nezostali žiadne ostré hrany. Pred zabudovaním riadiacej elektroniky a kábla odstrániť všetky triesky. V oblasti riadiacej jednotky sa nesmie použiť žiadna skrutka. 

- riadiaci box musí byť umiestnený len na omietke, nie na nadmurovke. To znamená, že prevedenie obruby riadiaceho boxu sa vždy zhoduje s prevedením omietky. Ak je obopínajúca obruba príliš ďaleko posadená, riadiaca jednotka sa nedá dostatočne zasunúť do riadiaceho boxu, aby uzatváracie pružiny riadiacej jednotky zapadli jednoducho do boxu.

- umiestnenie riadiaceho boxu sa volí vždy tak, aby:

1. sa riadiaca jednotka mohla namontovať a neskôr vymontovať (požadovaný priestor smerom dopredu 40 cm)

2. predný otvor nemôže byť v žiadnom prípade naklonený nadol

Sieťová prípojka

- inštaláciu sieťovej prípojky po riadiaci box musí vykonať oprávnený elektroinštalatér

 - sieťová prípojka by mala byť podľa možnosti vykonaná káblom (3x1mm²). Použitie rýchlospojky/quick-nippelu pre vedenie sieťového kábla umožňuje prívod sieťového kábla cez chráničku (Agro) do riadiaceho boxu.

- sieťový kábel je vedený do riadiaceho boxu pomocou rýchlospojky/quick-nippelu a skrutkového spoja kábla. Kábel v riadiacom boxe by mal ešte oproti skrutkovému spoju kábla prečnievať 50 cm. Až potom je možné zaskrutkovanie.

- ak je sieťový kábel zafixovaný, zavedie sa ochranná rúra do rýchlospojky/quick-nippelu tak, že zapadne

- Dôležité: sieťový kábel a ochranná rúra musia byť položené tak, aby neboli vystavene teplote vyššej ako 50°C.

Bezpečnostné upozornenie: Predtým, než bude sieťový kábel pripojený na riadiacom aparáte, uistite sa, že je bez napätia.

Inštalácia hliníkovej flexibilnej rúry pre vedenie kábla a vedenie vzduchu

- ak je nainštalovaný riadiaci box a filter, môže sa namontovať hliníková flexibilná rúra

- predtým, než bude táto hliníková flexibilná rúra namontovaná na hrdlo, musia byť natiahnuté buď zodpovedajúce káble (kábel vysokého napätia, signalizačný a uzemňovací) alebo potom dve šnúry (žiadny drôt). Káble, resp. šnúry, musia byť vedené cez riadiaci box dvoma malými dierkami (priemer 12 mm) popri plochom ventilátore.

- ak sú káble/šnúry pripravené, môže byť hliníková flexibilná rúra pevne upevnená na hrdlo filtra, resp. na riadiaci box pomocou hadicovej spony (SK páska)
- je dôležité dbať na to, aby káble/šnúry na filtri alebo na riadiacom boxe boli upevnené v takej vzdialenosti, aby nemohli skĺznuť späť do rúry.

- dôležité upozornenie: hadica môže mať max. dĺžku 2,75 m

Pripojenie prívodu vzduchu

- ak je nainštalovaný riadiaci box, do jeho spodných hrdiel sa môže namontovať hliníková flexibilná rúra, ktorá zabezpečuje prívod vzduchu

- hadica sa upevňuje pomocou hadicovej spony (SK páska)

- hadica je potom vyvedená na vrchnú plochu krbovej/kachľovej zostavy a nasáva potrebný prúd vzduchu z miestnosti

- ak je prípojné vedenie vedené cez  rôzne požiarne úseky, je potrebné bezpodmienečne dodržať protipožiarne predpisy.

- vonkajšie prípojky vzduchu sú na zváženie, alebo musí byť zabezpečené, že privádzajúci vzduch nemôže v riadiacom boxe alebo na riadiacej jednotke kondenzovať.

Výstavba opláštenia krbovej vložky/kachiel:

- pozri návod od výrobcu

- ak je nainštalovaná adaptačná rúra, filter a riadiaca jednotka, alumíniová flexibilná rúra podľa požiadaviek, môže sa pokračovať s výstavbou obmurovky krbového zariadenia

- dôležité: spojovacia rúra vrátane adaptačne rúry by mala zodpovedať tepelnoizolačným nariadeniam

- dôležité: i po ukončení výstavby obmurovky musí ostať dostatočný prístup k filtru, i k jeho vybratiu (pozri podklady, revízny otvor 30x30 cm)

- obmurovka v oblasti filtra musí byť vykonaná tak, aby náležitá teplota okolia pri filtri nestúpla vyššie ako 120°C

- obmurovka môže byť zásadne vystavaná podľa potrieb

8.2. Elektrické prípojky Zumikronu

!!!Prečítať pred prvým uvedením do prevádzky!!!

Dôležité upozornenia:

- postupy, ktoré sa uvádzajú v uvedenom dokumente môžu vykonať len zaškolení odborníci

- bez uzemňovacieho vodiča nemôže byť prevádzkovaná riadiaca jednotka. Chybný alebo prerušený uzemňovací vodič môže spôsobiť poškodenie riadiacej jednotky! Okrem toho by nebola k dispozícii ochranná funkcia zeme.

- ak nie je kábel vysokého napätia zastrčený, nemôže sa zapnúť riadiaca jednotka! Nie je tak zabezpečené vedenie vysokého napätia, čo vedie k poškodeniu transformátora vysokého napätia a spínacej jednotky elektroniky.

- ak sú pre uchytenie riadiaceho boxu potrebné nejaké dierky v puzdre, musí byť z tohto puzdra najprv vybraná riadiaca elektronika a kábel. Pri vŕtaní dbať na to, aby nezostali žiadne ostré hrany. 

- v riadiacom boxe sa nesmú nachádzať žiadne nečistoty, ako napr. kovové triesky, sadrové pozostatky, odpad.

- žiadne dodatočné skrutky v riadiacom boxe

8.2.1. Elektrické prípojky riadiacej jednotky

Označenie „a“ platí len pre verziu Zumikron UNTERPUTZ a označenie „b“ len pre kompaktnú verziu Zumikron AUFPUTZ. Na nasledovných fotkách sú vyobrazené elektrické prípojky oboch prevedení.

1) Riadiaci box. Ak sú pre uchytenie riadiaceho boxu potrebné nejaké dierky v puzdre, musí byť z tohto puzdra najprv vybraná riadiaca elektronika a kábel! Pri vŕtaní dbať na to, aby nezostali žiadne ostré hrany. Pred zabudovaním riadiacej elektroniky a kábla odstrániť všetky triesky. 

2a) Hliníková flexibilná rúra. Touto rúrou je k filtru vedený prívod vzduchu z ventilátora, kábel vysokého napätia, signalizačný kábel a uzemňovací kábel.

2b) Pletivová hadica. Touto hadicou vedie kábel vysokého napätia, signalizačný kábel a uzemňovací kábel. Ventilátor pre prívod vzduchu sa nachádza vo filtri.

3a) Zavedenie sieťového kábla. Zavedenie je možné aj zospodu do puzdra. 

3b) Zavedenie sieťového kábla. 

4) Spojenie uzemňovacieho vodiča s uzemňovacím vodičom riadenia pomocou koncovky kábla (Faston) – zástrčkové spojenie

5) Kábel vysokého napätia zastrčiť do transformátora vysokého napätia a nasadiť gumovú čiapočku. Aby spojenie bezproblémovo fungovalo, musia sa zachovať zadané rozmery zástrčkového spojenia (+/- 1 mm)

POZOR!

Ak nie je kábel vysokého napätia v zástrčke, nemôže sa zapnúť riadiaca jednotka! Nie je tak zabezpečené vedenie vysokého napätia, čo vedie k poškodeniu transformátora vysokého napätia a spínacej jednotky elektroniky.

6a) Sieťový kábel 230VAC (lanko, min. 3x0,75 mm²). Hnedý (fáza) na svorku 3, bledomodrý (nulový vodič) na svorku 4, žltohnedý (zem) v slučke na svorku 5. Použiť kábel z drôtených laniek. 

6b) Sieťový kábel 230VAC, dĺžka 3m, je súčasťou dodávky

POZOR!

Bez uzemňovacieho vodiča nemôže byť prevádzkovaná riadiaca jednotka. Chybný alebo prerušený uzemňovací vodič môže spôsobiť poškodenie riadiacej jednotky! Okrem toho by nebola k dispozícii ochranná funkcia zeme.

7) Istič (poistka) 100mA, nosiče, 5x20 mm

8a) Pripojenie káblov ventilátora: najprv pramene vodičov jeden o druhý obkrútiť (15 – 20krát)! Čierna (-) na svorku 1, červená (+) na svorku 2.

8b) Ventilátor sa nachádza vo filtri. V tomto prípade sa použije 4-pólový signalizačný kábel, ktorý zabezpečí prívod prúdu pre ventilátor. Zelený vodič na svorku 1 a žltý na svorku 2.

9) Signalizačný kábel. Čierny (ochrana) a hnedý s M4 skrutkovým spojom alebo zasúvací s koncovkou kábla na puzdro. Biely na svorku 4. Drôtový mostík medzi svorkami 3+4

10) Do riadiaceho boxu musí byť ventilátor namontovaný tak, aby vzduch prúdil do hliníkovej flexibilnej rúry (šípka na ventilátore musí ukazovať smerom von). Cez dve vyvŕtané dierky sa káble vyvedú von a natiahnu do adaptačnej rúry. Nakoniec sa adaptačná rúra namontuje na vonkajšiu prírubu.

POZOR! Na opačnej strane puzdra sa nachádza otvor pre nasávanie vzduchu. Tento otvor musí ostať voľný.

8.2.2. Elektrické prípojky filtra

1) Filter

2) Pripojenie uzemňovacieho vodiča na filtri cez zástrčkové spojenie (Faston) . Kábel upevniť pomocou káblovej šnúry tak ako na obrázku

3) Kábel vysokého napätia pripevniť na kovový závit. Zástrčku zastrčiť, nie otáčať!!!! Dbať na to, aby kontakt zapadol cez niekoľko otáčok závitu.

4) Elektródu namontovať medzi dve podložky. Povolením aretačnej skrutky musí byť presunutý izolátor, na ktorého prednom konci je uchytená elektróda. Izolátor sa musí presunúť tak, že elektróda sa nachádza v strede výfukovej rúry.

5) Signálne vedenia zastrčiť na odporový teplomer Pt100 ( zapne sa pri >45 – 50°C).  Hnedý na hnedý, biely na biely. Ako alternatíva je tu možnosť zapnutia oddeľovača častíc pomocou signálu z ovládania pece . V tomto prípade bude potrebný Interface/rozhranie (pozri kapitola 11), ktorý bude zapojený medzi ovládanie pece a oddeľovač častíc.

6) Na filtri upevniť kryt s hliníkovou flexibilnou rúrou. POZOR! Nezovrieť káble!

V prevedení, kde sa ventilátor nachádza vo filtri, musí byť dodávanie prúdu do ventilátora zabezpečené cez 2pólovú svorku (1). Ventilátor pracuje vtedy, ak + a - sú správne zapojené. Sledovať smer prúdenia. Ventilátor musí nasávať vzduch zvonka.

9. Prvé uvedenie do prevádzky

- sú všetky prípojky zrealizované?

- elektróda je namontovaná a nachádza sa v strede adaptačnej rúry?

- zapnúť hlavný spínač, prvá zelená LED dióda musí svietiť, inak nie je k dispozícii sieťové napätie (230 W) alebo je chybné istenie. Zariadenie je pripravené k prevádzke.

- uviesť zariadenie do prevádzky

- po dosiahnutí zapínacej teploty riadenie zapne ako prvé ventilátor a po asi 30 s vysoké napätie. Všetky štyri zelené LED diódy musia teraz svietiť.

- stále sa opakuje, že nie je možné založiť oheň. Aby sa aj napriek tomu mohla vykonať skúška funkcie, postupujte nasledovne:

Kryt na filtri posunúť dozadu. Jedno zo zástrčkových spojení na snímači tepla Pt100 oddeliť. Teraz riadenie zapne ventilátor a po 30 s aj vysoké napätie. Po teste funkčnosti obnoviť spojenie k odporovému teplomeru. .

- ak príde počas zakladania ohňa ku prerážaniu napätia (druhá červená LED dióda krátko zasvieti), príčinou môžu byť vlhké splodiny. Keď teplota v kachliach alebo krbe dosiahne prevádzkovú teplotu, k preskokom dochádza už len ojedinele

Nemôže prísť k  žiadnemu poškodeniu oddeľovača článkov. Pokiaľ svieti druhá červená LED dióda,  vysoké napätie sa však vždy vypne a účinok oddeľovania sa zredukuje. 

- ak druhá červená LED dióda svieti dlhšie, môžu byť iné dôvody príčinou prebitia...V tomto prípade postupujte nasledovne:

- Presne stanoviť, kde prichádza k prebitiu. Skontrolujte hlavne zástrčku vysokého napätia vo filtri a vedenie izolátora.  Ak prichádza tu k prebitiu, musí byť väčšinou vymenená zástrčka a/alebo izolátor, pretože prebitie vedúcu stopu spáli.

- ak prichádza k prebitiu v splodinovej  rúre, problém sa väčšinou odstráni tak, že sa vyhotoví nová elektróda alebo sa zabuduje kratšia elektróda.

 10. Čo robiť, keď...

- počuteľné vybitia alebo hlasné praskanie v oblasti filtra. Toto môže mať nasledovné príčiny:

1. Vybitia spôsobené vlhkými splodinami. Môže sa vyskytnúť pri zakladaní ohňa a vymiznú v momente, keď sa dosiahnu vyššie teploty splodín.

2. Filter je extrémne znečistený. Filter vyčistiť. Hlavne v oblasti, kde je vedený izolátor.

3. Elektróda nie je v strede výfukovej rúry. Dostať elektródu opäť do správnej pozície. Pri adaptačných rúrach s priemerom od 130 – 180 mm môže prísť vplyvom pôsobenia elektrického poľa k tomu, že špice elektród kmitajú/kolíšu a tak prichádza k vybitiu. V tomto prípade musí byť eventuálne skrátená elektróda. Elektródu v strede oddeliť a oba diely namontovať presadene.

4. rastrové puzdro nie je v správnej pozícii v gumovom hrdle/násadci kábla vysokého napätia. Pri upevňovaní alebo odnímaní kábla vysokého napätia z filtra môže prísť k tomu, že rastrové puzdro sa už nenachádza v správnej pozícii. Za takýchto okolností môže prísť k nadmerným napäťovým preskokom na puzdre, prípadne na signalizačnom kábli alebo uzemňovacom vodiči. Rastrové puzdro musí byť pri meraní spredu zasadené cca 25 mm hlboko do gumového hrdla/násadca. Najlepšie zastrčiť skrutkovač č. 3 alebo pero, a tak skontrolovať odstup. 

5. Signalizačný kábel so zásuvkovými prípojkami a uzemňovací vodič musia byť po zastrčení snímača tepla pevne zafixované káblovým viazačom na tento snímač. Ak nie je signalizačný kábel fixovaný, zásuvkové prípojky sa môžu nachádzať blízko kábla vysokého napätia a tak môžu byť cez elektrické pole prenášané rušivé napätia (praskanie). 

Istenie prepálené, nesvieti žiadna LED dióda. Sú dve možné príčiny:

1. kvôli prúdovým špičkám pri zapínaní alebo vypínaní sa môže ojedinele vyskytnúť tento problém. Po výmene ističa sa tento problém odstráni a riadenie funguje bezproblémovo ďalej.  

2. Kvôli nadprúdu spôsobeného chybnými dielmi. V tomto prípade sa istič po výmene opäť prepáli. Je potrebné zavolať servisného partnera.

Pred otvorením ovládania vypnúť sieťový spínač!

Môžu byť zabudované len ističe „100mA nosiče“!

Ovládanie vôbec nereaguje. Niektoré zelené a/alebo červené LED diódy svietia trvalo. Ovládanie nereaguje na teplotu splodín.

Porucha priebehu programu. Vypnúť ovládanie a po 10 s opäť zapnúť. Ak riadenie ani potom vôbec nereaguje, musí byť servisným partnerom vymenené.

11. Interface/rozhranie
Existuje aj iná možnosť okrem aktivovania riadenia cez Pt 100. Toto môže byť nevyhnutné, keď napríklad nie je dosiahnutá zapínacia teplota na mieste zabudovania filtra alebo sa dosiahne až po dlhom čase. Riadenie sa dá aktivovať použitím interface relé, ktoré bude paralelne napojené napríklad k primárnemu ventilátoru vzduchu. Voľba pripojenia je rôzna, záleží od druhu zostavy. Je potrebné vysvetlenie ďalšieho postupu výrobcu kachiel.

Bližšie zadania k Interface/rozhraniu pozri prílohu.

Riadenie môže byť aktivované aj prídavným štartovacím tlačidlom, ktoré na želanie bude namontované na prednom paneli riadenia. Riadenie je možné tak hneď naštartovať, nezávisle od teploty splodín. Po cca 15 min (dá sa nastaviť) musí byť dosiahnutá zapínacia teplota na snímači tepla, inak sa riadenie opäť vypne. Riadiaci aparát s týmto prevedením musí byť objednaný. 

12. Preberací protokol a protokol o zahájení prevádzky

- aby bolo zahájenie prevádzky úspešné, je potrebné dodržať nariadenia uvedené v kapitole 9

- zákazník je informovaný o zostave

- príslušné dokumenty sa odovzdajú zákazníkovi

- kominár je informovaný

Výrobné číslo (PABx xxx ) sa nachádza na typovom štítku a na skúšobnom protokole ( nachádza sa v balení riadiacej jednotky).

13. Čistenie

Kompetentný kominár musí byť pred prvým čistením zariadenia informovaný, že do splodinového zariadenia bol namontovaný Zumikron. Kominár musí byť oboznámený s bezpečnostnými opatreniami.

Čistenie / Údržba: 

Filter a odsávacie zariadenie musia byť občas vyčistené od usadenín. Interval čistenia závisí od krbovej zostavy a od frekvencie používania. Ak bude čistenie zanedbané môže to spôsobiť častejšie vybitie napätia v oblasti filtrovej vložky. Tým sa znižuje účinok oddeľovania zumikronu. Riadenie zachytí prekročenia napätia a hlási ich na prednom paneli červenou LED diódou ako „ionizačný prúd príliš veľký“.
Viac v časti 3
Pred samotným čistením musí byť Zumikron odmontovaný a namontovaný slepý kryt. Pred vymontovaním najprv vypnúť sieťový vypínač. Usadeniny na filtri povysávať vysávačom alebo omietnuť jemným štetcom. Po očistení opäť namontovať Zumikron a zapnúť sieťový vypínač. Dávať pozor, aby sa elektróda /tenší drôt/ pri odstraňovaní ani pri montovaní filtra nezalomila.

 Intervaly čistenia (uvedený približný počet)

- pri zariadeniach, kde sa kúri drevom a ktoré sa nachádzajú v obývacích priestoroch v známych intervaloch 1 – 2krát / rok

- pri kotlových zariadeniach umiestnených v pivnici (pelet, štiepané drevo) 2 – 4krát / rok

14. Opravy

Okrem výmeny elektródy, izolátora a ističa, nemôžu byť na mieste vykonané žiadne iné opravy. Použite všetky zodpovedajúce meracie zariadenia a sondy (pre meranie vysokého napätia) a hlbšie znalosti problematiky spínacej techniky

Ak sa vyskytne problém, obráťte sa na svojho motážnika.

Príloha I Prípojka Interface/rozhranie s multifunkčným relé

Typ Comat CM3

Zabudovanie a pripojenie Interfacu paralelne k „primárnemu ventilátoru vzduchu“:

Interface/rozhranie je dodávané už s káblovými svorkami a môže byť dodatočne zabudované do riadenia. Musí byť pripojené káblové spojenie k primárnemu ventilátoru vzduchu.

[image: image5.emf]
Interface/rozhranie s multifunkčným relé

- Po zabudovaní zapína ventilátor a vysoké napätie riadiaca jednotka, len čo je naštartovaný primárny ventilátor vzduchu napr. peletových kachiel, respektíve vypne sa riadenie, keď sa vypne primárny ventilátor vzduchu. S výnimkou, keď teplota splodín presahuje ešte 45°C, potom je riadenie vypnuté v závislosti od teploty.

- Interface/rozhranie nastaviť na „oneskorenie zapnutia“: Otočný gombík dať do polohy E (šípka ukazuje na E). Ostatní výrobcovia používajú iné označenia.

- nastaviť čas oneskoreného zapnutia: stredný gombík nastaviť na 0,6 s. Najspodnejší otočný gombík nastaviť na 0,5s.

- A1+A2 sa paralelne pripoja k primárnemu ventilátoru vzduchu

POZOR!

Prístupné rozpätie napätia medzi A1 a A2: 24VAC/DC ……240VAC/DC.

Pripojenie sa realizuje pomocou priloženého dvojpólového kábla. Tento kábel sa vedie cez káblovú priechodku sieťového kábla smerom von. Podľa situácie nasleduje pripojenie na primárny ventilátor vzduchu (fáza a nulový vodič) buď paralelne na svorky, ktoré sú k dispozícii alebo cez svorky odbočky vedenia. 

- zelená 4pólová káblová svorka (snímač tepla/ventilátor) na riadiacom zariadení sa dá dole. A nanovo sa spojí 4pólovou zásuvkou z Interfacu. Teraz sa spojí 4pólová káblová svorka z Interfacu s riadiacim zariadením.

- Interface/rozhranie so samolepiacou upínacou páskou pripevniť do vnútra riadiaceho boxu. Interface by sa mal pokiaľ možno montovať do riadiaceho boxu, aby sa signálne vedenie zo snímača tepla nemuselo zbytočne predlžovať. Inak existuje nebezpečenstvo, že budú indukované rušivé signály, čo môže viesť k poruchám funkčnosti.

Zabudovanie a pripojenie interfacu vo verzii „Start-taste“. Za normálnych okolností musí byť riadenie v tomto prevedení objednané od výrobcu.

[image: image6.emf]
- riadenie sa zapína neštandardne dodávaným tlačidlom „starttaste“, ktoré sa nachádza na prednom paneli a beží takto 10 – 15 min. V tomto čase musí byť teplota splodín v adaptačnej rúre taká vysoká, že po prepnutí riadenie ďalej beží alebo sa hneď vypne v závislosti od teploty.

- vymeniť predný panel. Namontovať panel s dodatočným vyvŕtaním a tlačidlo impulz

- pripojovacie vodiče zo „Štarttaste“ môžu byť vedené cez voľné vyvŕtanie popri 5pólovej zástrčke

- Interface/rozhranie nastaviť na „Wischend“ a otočný gombík nastaviť do polohy K/W (šípka ukazuje na K/W). Ostatní výrobcovia používajú iné označenia.

- nastaviť čas: stredný otočný gombík nastaviť na 60m a najspodnejší otočný gombík nastaviť na 1.5 (cca. 15 min)

A1+A2 sa paralelne pripoja k zdroju prúdu riadenia. K tomu sa 5pólové zelené zástrčkové spojenie so sieťovou prípojkou odstráni z riadenia a novo sa spojí s 5pólovou zásuvkou z Interfacu. Tlačidlo „Starttaste“ zapojiť nasledovne: jednu prípojku paralelne k fázovému vodiču (bn) na 5pólovú svorku, druhú prípojku spojiť s B1 z Interfacu.

- zelená 4pólová svorka (snímač tepla/ventilátor) na riadiacom printe sa dá dole a na novo sa spojí so 4pólovou zásuvkou z Interfacu. Teraz sa spojí 4pólová svorka z Interfacu s riadiacim zariadením.

- Interface/rozhranie so samolepiacou upínacou páskou pripevniť do vnútra riadiaceho boxu. Interface by sa mal pokiaľ možno montovať do riadiaceho boxu, aby sa signálne vedenie zo snímača tepla nemuselo zbytočne predlžovať. Inak existuje nebezpečenstvo, že budú indukované rušivé signály, čo môže viesť k poruchám funkčnosti

Upozornenie:

Z bezpečnostných dôvodov sme okruh/obvod prúdu snímača tepla vyhotovili ako tzv. „odolný proti zlomeniu drôtu“. To znamená, ak príde niekde k prerušeniu vedenia k snímaču, riadenie beží ďalej.

Funkcia:

Ak je Interface aktivovaný, zapína/aktivuje sa prepínací kontakt a spája prípojku 15 a 18 (červená LED bliká). Tým je snímač tepla oddelený od riadenia a „visí vo vzduchu“. Riadenie zapne ventilátor a vysoké napätie. Ak nie je Interface už viac aktivovaný, prepínací kontakt spojí prípojku 15 a 16. Snímač tepla je teraz opäť spojený so svorkou 4. Ak teraz presahuje teplota vo výfukovej rúre 45°C, bude riadenie riadené teplotou bežať ďalej, pokiaľ nebude dosiahnutý bod vypnutia.

Technické pozadie:

Cez Interface spínač môže byť aktivované riadenie (z pohotovostného režimu) bez toho, aby sa musela dosiahnuť teplota 45°C vo výfukovej rúre. Aby boli rozdielne požiadavky primerane naplnené, používa sa „multifunkčné relé“ Typ Comat CM3. To znamená, že funkcia môže byť zvolená pomocou otočného gombíka: napr. oddialenie zapnutia, oddialenie vypnutia, alebo ako ochranné relé alebo prerušované relé, atď.

- prepínací kontakt zabudovaný do multifunkčného relé má za normálnych okolností označenie prípojok 15, 16, 18. Ak je relé aktivované, spojenie majú kontakty 15 + 18, inak 15 + 16.

- špecialitou je široký rozsah napájacieho napätia, s akým môžu byť prevádzkované. V prípade Comat CM3: 24VAC/DC – 240VAC/DC (AC = striedavé napätie, DC = jednosmerné napätie).

A1 + A2 sú prípojky pre napájacie napätie napr. fáza na A1 a nulový vodič na A2, alebo +24V na A1 a GND na A2. Toto umožňuje paralelný prípoj na 230VAC ventilátor alebo práve aj na relé cievku alebo na SPS výstup s 24 VDC. B1 je kontakt riadenia, ktorý nie je vždy potrebný.

Príklad: oddialenie zapnutia. Len čo napájacie napätie prilieha, začína sa odpočítavať čas oddialenia. Po jeho uplynutí sa zapína spínací kontakt. B1 nebude použité.

Príklad: oddialenie vypnutia

Tu sa musí relé nejakým spôsobom sprostredkovať od kedy sa má začať odpočítavanie oddialeného času vypnutia. Na to sa použije B1. Na kontrolu slúži jedna červená LED dióda. Blikajúca červená LED dióda znamená, že napájanie napätia je k dispozícii, relé aktivované, nadstavený čas sa odratúva. Ak svieti červená LED dióda nepretržite, znamená, že spínací kontakt sa zapol/aktivoval (spojiť prípojku 15 s prípojkou 18).

Príloha II Technické dáta Zumikronu

Sieťová prípojka




230VAC

Spotreba prúdu v pohotovostnom režime
3Watt

Spotreba prúdu počas prevádzky

<9Watt

Istenie (na riadiacom bode v boxe)

100mA nosiče, 5x20mm

Teplota splodín v oblasti filtra

Max. 400°C(so štandardným izolátorom)

Teplota splodín v oblasti filtra

Max. 600°C( s keramickým izolátorom)

Teplota pri zapínaní (prac. nastavenie)
45°C

Teplota pri vypínaní (prac. nastavenie)
35°C

Max. teplota okolia riadiaceho boxu

50°C

Max. teplota okolia filtra



120°C (verzia UNTERPUTZ)

Max. teplota okolia filtra



50°C (verzia AUFPUTZ)

Elektróda krátka




150 – 200mm

Elektróda dlhá




250 – 300mm
33

